Paškontroles jautājumi operatoram

Tēma: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)

1. Kanalizācijas sūkņu stacija

  - Sūkņu staciju skaits. Vai ir sanitārā un tehniskā kārtībā?

  - Vai restes ir tīras. Kur liek savāktos atkritumus?

  - Vai nodrošinātas ar rezerves sūkni? Ja nav – kā rīkojas avārijās situācijās, ja sūknis nedarbojas? Vai ir avārijas izplūde? Vai avārijas izplūde ir plombēta?

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība (tehnoloģiskais apraksts)

  - NAI marka, galvenās sastāvdaļas (priekšattīrīšanas iekārtas, smilšu, tauku atdalītājs, aerācijas baseins, nostādināšanas baseins, dūņu atūdeņošanas iekārta u.tml.)

  - Kādu tehnoloģiju izmanto notekūdeņu attīrīšanā (bioloģiskā, mehāniskā, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā, kombinētā attīrīšana u.c.)?

  - Vai konstatētas vizuālas pazīmes, kas var liecināt par neatbilstošu notekūdeņu attīrīšanas procesa tehnoloģiskā režīma neievērošanu (piem., izteikta putošanās aerācijas zonā, dūņu krāsa, smaka u.tml.).

  - Vai faktiskā NAI tehnoloģija atbilst atļaujā norādītajai?

  - Vai P atdalīšanai lietotie reaģenti (ja tehnoloģija to paredz) un to izlietotais daudzums atbilst atļaujā sniegtajam aprakstam?

  - Vai pieņem gan sadzīves, gan ražošanas notekūdeņus?

  - No kādiem uzņēmumiem pieņem ražošanas notekūdeņus (uzņēmums vai saimnieciskās darbības veids – piem., piena produktu ražošana, zivju pārstrāde u.tml.)?

  - Vai ražošanas notekūdeņi tiek priekšattīrīti?

  - Vai notekūdeņus uz NAI pieved arī ar asenizācijas mašīnām? Vai tiek veikta pieņemtā notekūdens daudzuma uzskaite?

  - Vai tiek veikta pieņemamo notekūdens atšķaidīšana?

  - Kāds ir biodīķu stāvoklis (ūdens virsmas un krastu aizaugums, aktīvo dūņu klātbūtne, ūdens ziedēšana, krastu sakoptība, ūdens līmenis u.c.)?

  - Kādi ir pēc projekta pieņemamo notekūdeņu kvalitātes rādītāji un to faktiskie kvalitātes rādītāji?

  - Cik ūdens ir izplūdis caur NAI/attīrīts iepriekšējā (pilnajā) gadā (NAI noslodze m³/dnn, m³/gadā)?

  - Vai ir izstrādāti NAI ekspluatācijas noteikumi?

  - Vai ir iekārtots NAI ekspluatācijas/darba žurnāls?

  - Vai tika konstatētas avārijas situācijas? Vai tika savlaicīgi paziņots atbildīgajām institūcijām?  Cik daudz notekūdeņu ir novadīts caur avārijas izplūdi?

  - Vai NAI teritorija ir bez piegružojuma, iežogota?

- Ienākošo notekūdeņu raksturojums un paliekošās emisijas monitorings

  - Vai ir veikta notekūdeņu testēšana iepriekšējā un pārbaudes gadā?

  - Kurās vietās tiek veikta notekūdeņu paraugu ņemšana (ieplūde/izplūde)? Vai paraugu var paņemt atbilstoši akreditētām metodēm?

  - Vai paraugu ņemšanas biežums, paraugu ņemšanas metodika atbilst atļaujā noteiktajai?

  - Vai paraugu ņemšanu un analīzes veic attiecīgā jomā akreditēta laboratorija?

  - Vai ievērotas MK noteikumos vai atļaujā noteiktās koncentrācijas (emisijas robežvērtības) BSP5, ĶSP, susp.v.  un Pkop, Nkop u.c. izplūdē.

  - Kāds vizuāli izskatās ūdens izplūdē? Vai notekūdeņu izplūdes vieta ir labiekārtota? Kur tiek novadīti attīrītie notekūdeņi - izplūdes vieta (meliorācijas grāvis, upe, ezers, izplūdes aka u.c.)?

  - Ja atļaujā noteikts monitorings saņemošajā ūdensobjektā, pārbauda, vai tiek ievēroti ūdensobjektam noteiktie vides kvalitātes mērķi (īpaši par riska ūdensobjektiem). Kāds vizuāli ir saņemošā ūdensobjekta stāvoklis (attiecībā uz riska ūdensobjektiem)?

  - Vai operators ir iesniedzis gada pārskatu par monitoringa rezultātiem Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē.

  - Vai operators, konstatējot emisijas neatbilstību atļaujas nosacījumiem, informē Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, noskaidro neatbilstības cēloņus, veic nepieciešamos pasākumus atbilstības nodrošināšanai?

- Atkritumi un dūņas no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

  - Kas veic NAI no restēm/redelēm savākto atkritumu, mehānisko piemaisījumu apsaimniekošanu?

  - Radīto atkritumu daudzums. Vai tiek veikta radīto atkritumu uzskaite, norādot atkritumu veidu, daudzumu, atkritumu apsaimniekotāju, kuram nodoti atkritumi.

  - Vai NAI teritorijā ir izvietots atkritumu konteiners?

  - Kur tiek nodrošināta dūņu uzglabāšana (dūņu lauki, dūņu mineralizatori, veikta centrifugēšana, pagaidu uzglabāšanas laukumā)? Cik ilgi tiek uzglabātas dūņas?

  - Vai tiek veikta radīto dūņu uzskaite?

  - Cik dūņu NAI radīts pagājušā (pilnajā) gadā? Kāds ir to izmantošanas veids (degradēto platību rekultivācija, teritorijas apzaļumošana, mežsaimniecība, augsnes mēslošana lauksaimniecības zemēs, apglabāšana poligonos, biogāzes ražošana, komposts).

  - Vai dūņas iepriekšējā (pilnajā) gadā ir nodotas izmantošanai citām personām (ir/nav, daudzums)?

  - Vai nodotajām dūņu sērijām ir veiktas vidējā parauga analīzes un noformētas kvalitātes apliecības? Vai kvalitātes apliecības tiek reģistrētas žurnālā?

  - Ja dūņas izmanto lauksaimniecības zemju mēslošanā, meža zemju kvalitātes uzlabošanā, degradēto platību rekultivācijā, teritorijas apzaļumošanā, vai ir noformēts rakstisks apliecinājums par notekūdeņu dūņu un komposta izmantošanu?

  - Ja dūņas ir nodotas citām personām izmantošanai, vai ir veikta dūņu sērijas masas, kvalitātes un izmantošanas uzskaite, datus piefiksējot žurnālā?

  - Ja dūņas tiek izmantotas komposta ražošanai, vai komposts tiek gatavots šim mērķim īpaši paredzētā un iekārtotā vietā?

- Ķīmiskās vielas un maisījumi

  - Vai tiek izmantotas ķīmiskas vielas vai maisījumi notekūdens attīrīšanai vai ar to saistītajās palīgdarbībās? Kādas? Cik daudz?

  - Vai ir nodrošināta ķīmisko/maisījumu izlietojuma uzskaite?

  - Vai ir nodrošinātas drošības datu lapas izmantotajām ķīmiskajām vielām/maisījumiem?

  - Kur tiek uzglabātas ķīmiskās vielas un/vai maisījumi?

  - Vai ir atbilstoši marķēts iepakojums?

- Dabas resursu nodokļa aprēķins

  - Vai ir pareizi aizpildītas dabas resursu nodokļa aprēķina lapas (uzrādīts limits atbilstoši atļaujai, DRN likme u.c.)?

  - Vai dabas resursu aprēķins veikts saskaņā ar faktiski emitētā piesārņojuma apjomu?  (Norādīt konkrētu testēšanas pārskatu.)

  - Vai DRN aprēķins veikts ik ceturksni vai gadā reizi?

  - Vai ir ievēroti atļaujā noteiktie piesārņojošo vielu limiti?

  - Vai tiek veikta apkārtējā vidē novadītā notekūdeņu apjoma un paliekošā piesārņojuma apjoma uzskaite?

- Vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu “Veidlapa Nr. 2 - Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, “Veidlapa Nr. 3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iesniegšana

  - Vai LVĢMC elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā ir iesniegts statistikas pārskats “Nr. 2 - Ūdens” par iepriekšējo gadu? Vai dati atbilst faktiskajai situācijai?

  - Vai LVĢMC elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā ir iesniegts statistikas pārskats “Nr. 3 - Atkritumi” par iepriekšējo gadu? Vai dati atbilst faktiskajai situācijai?

- Smakas emisijas kontrole

  - Vai ir saņemtas pamatotas sūdzības par traucējošām smakām?

  - Ja ir saņemtas pamatotas sūdzības, vai veikti smaku emisijas koncentrācijas mērījumi?

  - Vai izstrādāts pasākumu plāns traucējošas smakas samazināšanai vai novēršanai?

  - Vai izstrādāts smaku emisijas limita projekts?